# 东华大学未来教室（分组智慧教室）建设需求

## 一、项目内容：

## 项目名称：分组智慧教室建设项目

## 数    量：     1 间

## 项目总预算：26.96万元

- 项目总体要求：

《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》提出推进智慧校园标准化建设，普及教学智能终端，优化网络环境，鼓励探索建设“未来学习中心 ”、“人工智能+X ”国家级实验教学中心等新型教学空间，明确要求利用人工智能赋能学生学习、赋能教师教学、赋能教育治理以及赋能科学研究。同时，师生对教学体验提升的需求日益增长，包括更优质的视听效果、更便捷的交互方式以及更智能的环境管理。基于此，东华大学拟进行未来教室的建设，通过技术赋能和空间重构，解决教学痛点，推动我校教育教学改革向纵深发展。

## 1.  建设要求

未来教室的功能定位为“AI 赋能、一室多模、动态切换 ”的基础型未来教室，打破传统教室“讲台+课桌” 的固定布局，遵循“动静分区、灵活可调、专业适配、生态舒适 ”的原则，能够根据不同课程需求、教学方法和学习活动，在短时间内快速调整空间布局、设备状态和系统配置，实现“一课一空间 ”的动态切换，最大化空间利用效率和教学效果，满足全校通识课、各专业基础课的 AI 辅助教学需求，实现规模化教学与个性化引导的平衡。通过与数据平台与教学系统的对接，未来教室将从单纯的教学空间升级为教学数据采集点、教学行为分析站和个性化学习推送中心，真正实现“用数据说话、用数据决策、用数据创新”，为东华大学 AI 赋能本科教育和新工科建设提供有力的数据支撑和智能服务。

教室分组不少于4组（后期可扩到6组），每组不少于8个人。

上图供参考

- 常规授课场景：

作为基础功能，未来教室需能够支持高质量的传统讲授式教学。通过配备先进的音视频采集与显示系等，实现多模态板书一键分享、实时互动在线测试答题等便捷功能，提升教师授课的表现力和学生的听课体验，确保 良好教学效果。

- 项目式学习（Problem-Based Learning ，PBL）场景：

针对新工科教育强调实践与创新的特点，教室需具备支持小组协作的空间布局和设备配置。可移动、可重组的桌椅，以及小组讨论所需的本地显示终端， 实时记录并分析各小组讨论情况，便捷的信息分享与投屏功能，配备支持多终端接入和数据共享的网络环境，将为学生围绕真实项目开展探究性学习提供有力支持。

- 企业联合创新场景：

未来教室应具备承接校企合作项目、开展联合教学或短期培训的能力。通过高清远程会议系统，突破时空限制，支持全球多校多企同步授课，实现线上线下无障碍联动，可实现与企业专家的实时互动和远程指导；充足的展示空间和演示设备，便于学生成果的汇报与交流，促进产学研用的深度融合。

- 空间管理

提供教室实时信息、门禁、人脸识别、开锁、预约信息等。需与教务系统、门禁系统、一卡通系统、录播系统进行对接；移动端管理支持与企业微信对接；

- 考勤

支持多种考勤方式，如班牌人脸识别考勤、刷卡、扫码等；

- 显示设备

配备教师双屏和不少于4个小组屏，支持多屏联动，投屏无延迟，小组屏与教师屏可实现内容同步切换。同时支持学生个人终端投屏互动；

- 录播系统：

支持接入已有校级云录播平台，可同时录制教师画面、学生画面、课件内容，并实现画中画、多画面等。实现教学过程的全自动录制与直播，支持后期编辑与资源管理，方便学生课后复习及未到场学生远程学习，同时为教师教学反思与教学评估提供数据支持；

支持接入腾讯会议等会议软件，实现全球多校多企同步授课，实现线上线下无障碍联动；实现与企业专家的实时互动和远程指导。支持接入校级督导平台实现统一管理。支持与企业微信微对接；

- 教师操作平台

可升降智能讲台，配备多功能智慧教学终端，集成物联中控界面，可一键切换“上课” 、“研讨”、 “实验”等教学场景，保障教学演示的连贯性与直观性，便于学生清晰接收教学信息；同时，需满足线上授课、多设备内容投屏、教学过程实时录制、关联设备集中管控等教学应用需求，可灵活适配线上线下混合式教学模式，支撑教师开展多元化教学活动，实现教学过程可追溯、设备管理更高效，为教学质量提升提供硬件支撑；

- 音频设备

建设无感拾音系统：天花阵列麦克风全方位拾音，更全面的声音采集，能够捕捉到更多的声音细节，使本地扩声和远程互动声音更加真实、自然、清晰；需具备回声消除、噪声抑制功能，确保教师在教室任何位置讲话都能被清晰收录，同时有效过滤空调、学生讨论等背景噪音，提升音频质量。对于小组研讨场景，可实现各讨论组声音的独立采集；

- 物联控制功能

全屋智能控制，一键场景切换上课、下课、 自习、研讨等模式。灯光分区控制，可根据不同教学场景（如投影、阅读、讨论）调节，兼顾节能与视觉体验。

- 与学校现有系统对接

教务系统对接：接收课表信息，自动触发对应课程的场景模式；将教室使用数据（如实际使用时长、学生出勤）反馈给教务系统，用于教学评估和排课优化；

一卡通系统对接：通过教师/学生一卡通实现身份认证、教室准入、设备使用权限管理（如教师刷卡启动设备，学生刷卡预约协作区）；

超星平台对接：推送课堂录制视频、学生答题数据、个性化学习资源至学校在线学习平台，实现课上课下学习的无缝衔；

- 环境改造要求

根据学校提供的教室情况，对教室进行环境改造：集成吊顶（含灯膜和安装）；根据功能设计对电路、管线重新规划；灯光需分区控制开关；地板改造；需要根据分组数量（最多6组）规划足够的电源插座以满足分组教学的需要；

必要时须提供样机进行现场演示

2、建设内容：见附表（性能参数可大于等于下面列表）

| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸大屏一体机 | 1．显示尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm，整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，能够有效的屏蔽内部电路器件辐射。 2．整机接口侧置输入接口具备2*HDMI、1*RS232（RJ45形态）、1*USB接口，侧置输出接口具备1*音频输出、1*触控USB输出，1*HDMI输出接口，支持最大4K@60Hz分辨率输出，前置输入接口3*USB接口（包含1*Type-C、2*USB）。 3．整机设备内置2.2声道扬声器，功率≥80W。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。 4．▲整机内置8阵列麦克风，拾音距离不少于12m。内置语音助手，可通过麦克风唤醒语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）。 5．▲整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）。 6．采用全贴合方式，屏体亮度≥350cd/㎡，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。 7．整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，满足蓝光危害RG0级别，全通道搭载护眼纸质屏，可选牛皮、素描、宣纸、水彩、水纹五种纸质纹理，纹理透明度、色温均可自定义调节。 8．三合一电源按键，具备不少于4个自定义物理按键。 9．▲支持2.4G、5G双频wifi，以及支持蓝牙 5.4标准，Wi-Fi和蓝牙采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）。 10．▲整机内置至少3个非独立广角高清摄像头，可输出3路画面，视场角≥135度且水平视场角≥120度，可输出 4:3、16:9 画幅图文视频，4K（3840×2160）分辨率下视频 30 帧输出，自带画面畸变校正。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）。 11．整机摄像头支持不少于10米距离的AI人脸识别。 12．整机Windows通道支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式进行手机文件传输。 13．整机采用电容触控技术，支持≥50点触控，书写触控延迟≤25ms。 14．▲内置智能语音转文字工具，可将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，生成悬浮字幕。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）。 15．内置OPS模块参数要求：预装正版Windows10及以上操作系统；采用Intel Core i5及以上处理器；运行内存≥8GB，固态硬盘存储容量≥256GB。 | 台 | 2 | 核心设备 |
| 2 | 分组屏 | 1．整机屏幕边缘配置金属圆角包边防护结构，背板采用金属材质制成，可有效屏蔽内部电路产生的电磁辐射；设备整体外形尺寸需满足：宽度≥1450mm，高度≥850mm，厚度≤130mm。 2．整机搭载65英寸LED液晶显示屏，显示比例为16:9，屏幕物理分辨率达3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，表面硬度≥9H，可有效规避磕碰带来的安全风险，玻璃透光率≥91%，雾度≤8%。 3．▲整机左、右及下边框均具备磁吸功能，边框任意位置可稳定吸附磁吸书写笔，吸附牢固不脱落，磁吸拉力≥50g，便于教学工具的收纳与规范化管理。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 4．整机侧面配置输入接口不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口不少于1路音频输出接口及1路触控USB输出接口，满足教学设备扩展需求。 5．整机前置不少于2路USB接口，可在Android与Windows双系统下正常读取外接存储设备；同时配备不少于1路前置Type-C接口，支持文件、音视频信号传输，可实现外接电脑通过该接口调用一体机内置摄像头等外设，并支持整机对电脑进行反向触控操作。 6．▲整机采用信号发射模块前置布局设计，支持蓝牙5.4及双频WiFi6，保障移动授课过程中网络数据传输稳定可靠；模块可独立拆装，无需拆卸整机后壳，WiFi及AP热点有效工作距离≥12m。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 7．整机搭载AI智能画质调节功能，可根据屏幕显示内容（含人物、建筑、夜景等各类场景）自动优化对比度、饱和度、色调等画质参数，显著提升画面显示效果。 8．整机屏幕具备防蓝光护眼功能，可有效滤除有害蓝光，屏幕蓝光占比低于50%，视网膜蓝光危害符合IEC TR 62778:2014标准要求，达到RG0无危害等级；同时支持纸质护眼模式，可实时切换牛皮纸、宣纸等画面纹理，切实保护师生视力健康。 9．为优化教室声场分布、提升音频播放效果，设备上边框内置2.2声道扬声器单元，扬声器总最大功率≥80W，且所有扬声器均可在不拆卸整机背板的情况下独立拆装、维护，降低后期运维成本。 10．▲整机内置4阵列麦克风，有效拾音距离≥12m；具备熄屏扩声功能，关闭显示部分后可正常播放音频及实现本地扩音，轻触显示部分即可点亮屏幕。内置语音助手，可通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起，支持语音交互方式调节整机音量、亮度，以及语音操控打开系统已安装应用。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 11．整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9两种比例的图片和视频，可拍摄≥1600万像素的照片及视频，支持输出4K分辨率视频，满足教学拍摄需求。 12．整机前置物理按键不少于6个，可实现开关机、中控菜单呼出、音量调节、护眼模式切换、屏幕录制等操作，适配多样化教学场景下的操作需求。 13．整机配套教学应用APP支持WiFi直连技术，可近场自动发现周边教学大屏设备，无需扫码、无需输入账号密码即可快速连接登录；依托统一身份认证体系，可实现其他教学软件一键免登录使用，提升教学便捷性。 14．▲整机Windows通道支持文件传输应用，可通过扫码、超声、WiFi直连三种方式与手机完成握手连接，实现文件快速传输功能。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 15．整机支持Windows与Android双系统下50点及以上多点同步书写，触摸分辨率≥32768×32768；触摸响应时间≤4ms，最小识别物体尺寸≤3mm，书写触控延迟≤25ms，保障书写流畅度。 16．▲整机搭载嵌入式系统，系统版本不低于Android 15.0，处理器主频≥1.6GHz，运行内存≥2GB，机身存储容量≥32GB，保障系统运行流畅。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 17．整机支持手笔分离操作模式，开启提笔即写批注功能后，可实现书写笔书写、手指点击操控应用的分离操作，提升教学交互的便捷性与灵活性。 18．内置OPS模块参数要求：预装正版Windows10及以上操作系统；采用Intel第12代Core i5及以上处理器；运行内存≥8GB，固态硬盘存储容量≥256GB。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 多功能智慧教学终端 | 屏幕参数 1.屏幕尺寸：23.8英寸(16:9) 2。屏幕类型：LED液晶屏（a-Si TFT-LCD WLED背光）A规 3.显示区域：529（W）*298.5（H）mm 4.屏幕亮度：≥250cd/m2 5.屏幕对比度：≥1000：1 6.可视角度：全视角89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 7.刷新频率：60Hz 8.响应时间：14(Typ.)(Tr/Td) ms 软件功能 1.支持系统锁定、解锁功能，提供多种登录操作，如账号密码、手机扫码、刷卡、以及自动关联课表时间进行设备登录等。 2.支持系统登录后，自动关键教室多媒体设备一键开启等指令，简化老师等不必要的操作。 3.支持节能环保，系统根据预设时间自动进行休眠。 4.支持HDMI接口音频采集，可以将音频剥离至HDMI或者3.5耳机接口独立输出。 5.系统支持网络全域代理功能，可以满足在不同网络环境下使用。 ▲6.系统的侧边工具栏可以自定义选择，针对不同的应用场景下使用。 7.支持对第三方应用程序调用，如腾讯会议、雨课堂等，可以通过智慧终端快速调用进行打开。 8.支持检测信号源插拔等消息，识别到信号源接入后，系统自动进行切换。 ▲9.支持触摸透传功能，触摸大屏通过智慧终端进行触摸透传控制台式机或者笔记本信号。 10.支持系统菜单栏与授课电脑信号一体化显示，且授课电脑信号无遮挡、无覆盖情况。 ▲11.支持可视化资源视图切换，对教室内信号切换、双屏应用、以及多屏研讨教室应用提供便捷操作。 12.支持笔记本、台式机同时分别显示到双投影中，为老师授课提供多样化的体验。 ▲13.支持台式机和电子黑板双屏教学，一屏显示授课电脑画面，另外一屏显示电子黑板画面，形成边教学边辅导式应用。 ▲14.支持飞屏操作，将授课内容画面或者PPT飞入到辅屏显示，主屏显示授课内容不受影响，呈现双屏对比效果或联动效果。 ▲15.支持笔记本教学，智慧终端可同步显示笔记本电脑画面及触摸控制，在笔记本教学时无需在笔记本电脑上安装任何软件的情况下，所有功能应用都不受影响，如批注、黑板、投屏、考勤签到、课堂互动、小组屏幕广播、录播课堂和多媒体设备控制等。 16.支持屏幕广播功能，可将授课电脑屏幕信号无遮挡、无损失的广播到小组端。 ▲17.支持在屏幕上批注功能，且将批注的内容和授课内容同步显示到投影画面中，批注的轨迹可以同步保存在课堂资料中，以备学生课后学习查阅。 18.支持批注笔迹粗细、颜色调整，支持批注笔迹撤销、恢复操作，支持对批注内容进行另存为本地和分享留存。 ▲19.支持电子黑板功能，黑板的书写笔迹可同步显示到学生观看的投影画面中，黑板的内容可以同步保存在课堂资料中，以备学生课后学习查阅。 20.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持黑板扩展页码，支持黑板笔迹粗细、颜色调整，支持批注笔迹撤销、恢复操作，支持对批注内容进行另存为本地和分享留存。 ▲21.无需任何辅助设备及不需要在移动端下载任何APP，系统支持移动终端无线投屏功能，支持安卓、IOS、Windows的系统原生投屏，为了保证投屏安全性支持投屏pin码控制。 22.支持投屏信号窗口化显示，无需进行信号源切换式的操作。 ▲23.无需在电脑端安装任何辅助设备或软件，系统支持扫码签到考勤，支持对考勤率、实到人数、应到人数、迟到人数、缺勤人数等数据统计。 ▲24.无需在电脑端安装任何辅助设备或软件，系统支持师生课堂互动，课堂互动功能包括学生实时在线、离线名单，线上签到，多选、单选、主观题等试题测验，弹幕提醒，作业拍照上传以及截屏等。 25.支持课堂互动中实时线上签到功能，支持对学生进行下发签上签到。 26.支持课堂互动中实时线上测验功能，可以与学生进行测验下发，及测验统计功能。 27.支持课堂互动中弹幕突出显示功能，弹幕内容在老师屏幕上实时滚动显示，可控制弹幕显示开关等。 28.支持课堂互动中照片墙显示功能，学生发送手工作业，在系统中可以进行全屏及缩略图显示。 ▲29.系统支持对录播主机进行控制，支持录播主机画面预览，支持对录制的开始、停止、暂停操作，支持通道切换，支持课件下载等。 30.支持对远程会议进行操作和管理，通过智慧终端可以一键发起会议及会议管理功能。 | 台 | 1 | 核心设备 |
| 4 | 升降讲桌 | 1.三节式双电机升降台，静音电机，最大负载 100kg/加强钢台架； 2.台面使用E1及以上等级环保加厚板材，桌面和档板颜色可根据用户需求定制，桌架尺寸（mm）:1180mm*700 mm，台面尺寸:长宽厚1400mm*700mm*25mm； 3.台架颜色：需按采购人要求调整。 | 个 | 1 | 核心设备 |
| 5 | 定制设备柜 | 1.尺寸：1000*600*900mm； 2.台面25mmE1级三聚氰胺饰面板； 3.下柜双木开门/侧面冲孔钢板具有排热功能 | 个 | 1 |  |
| 6 | 无感扩声天花阵列麦克风 | ▲1.大于8米超远距离拾音； 2.通过与同品牌音频处理器连接，可实现4台天花麦级联使用，且每支麦克风可支持19个扩声区域，19个拾音区域，可指定区域进行拾扩声，实现拾扩声区域自主化； ▲3.73颗麦克风全方位拾音，更全面的声音采集，能够捕捉到更多的声音细节，使本地扩声和远程互动声音更加真实、自然； ▲4.互动+扩声：支持多麦克风组合实现互动对讲、本地扩声及同时互动和扩声功能； 5.内置无线接受模块，可接收无线麦信号； ▲6.支持红外遥控，可控制静音、拾音、扩声、双工、音量加减等操作； | 台 | 3 | 核心设备 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.接入的天花阵列麦之间不会产生自激效果，多声源之间不会相互干扰 ▲2.支持AI降噪技术，具有低延迟AI 算法，抑制噪声，提升音质，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声； ▲3.支持接入同品牌多类型阵列麦克风，根据接入的麦克风类型可以划分不同数量的拾音区域与扩声区域，可指定区域进行拾扩声，实现拾扩声区域自主化； 4.支持接入两个≥32个麦克风以上的阵列麦 ▲5.支持同时使用本地扩声和远程互动功能，不需要切换，在远程互动的同时，可进行本地扩声，提供音频一体化的解决方案； 6.支持自动反馈抑制（AFC）：反馈抑制可有效提升本地扩音的音量，并且能防止本地啸叫； 7.支持自动回声消除（AEC）：可有效消除回声，避免泄露回声，即消除由扬声器播放出来的声音被麦克风拾取的声音，避免远端发言者听到自己的声音； 8.支持自动噪声抑制（ANS）：可有效压制噪音，增强语音，以提高在噪音环境下的言语清晰度； 9.支持自动增益控制（AGC）：远程互动时，采用自动增益控制音量提升幅度：≥15dB，在扩声时，在多人发言等大音量场景自动抑制扩声音量； 10.支持混响抑制（ARR）：在打开混响抑制时，可明显感知降低了混响，提高了语音清晰度。 11.除支持远程互动音频信号接入外，还支持外部音频信号接入（如接大屏或PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声； 12.≥1个Type C音频传输接口，可通过此接口实现音频输入输出； ▲13.≥4个RJ45接口本地阵列麦克风输入；≥1个RJ45接口对设备进行调试；≥6路平衡音频输入；≥4路平衡音频输出；≥4路独立功放输出接口；≥1个RS485控制接口； ▲14.内置≥4*100W功放模块，≥4路内陷式功放模拟调节旋钮，可对不同区域自动独立调节扩音音量，提供出色的音质表现，具有清晰、细腻、富有层次感的音效效果，让扩声更加真实、动感。 15.兼容≥3种网络数字音频传输协议，Dante、AES67、私有数字传输协议；并且可以进行数模转换，有更好的扩展性； 16.网络或485接口进行对设备软控制； ▲17.支持分区扩声，当某分区阵列麦检测到人声，自动激活对应分区扬声器，对拾音激活分区的扬声器降增益或静音，非激活分区按预设音量扩声，保证全场听清； ▲18. 可以多台处理器级联，实现本地扩声或远程互动功能； | 台 | 1 | 核心设备 |
| 8 | 6.5寸全频吸顶音箱 | 1.单元组成：1x6.5"+1x1"球顶，同轴设计； 2.额定阻抗：8Ω； 3.额定功率：60W（240W，PEAK）; 4.有效频率范围：85Hz~20KHz； 5.特性灵敏度级（1m/1W）：90dB; 6.指定频带内的声压级：110dB; 7.网罩材质：金属网；后壳材质：铁 8.安装尺寸：总高197mm，嵌入深度176mm，安装厚度10-50mm，开孔直径270-280mm，喇叭外径316mm； | 只 | 4 |  |
| 9 | 线性阵列声柱100W | 1.单元配置：不少于4个3英寸高性能单元； 2.额定阻抗：≥8Ω； 3.额定功率：≥100W（400W，PEAK）； 4.特性灵敏度级（1m/1W）：≥89dB； 5.指定频带内的声压级：≥107dB； 6.有效频率范围：不窄于80Hz~18kHz； 7.箱体材质：ABS混合玻璃纤维强化箱体；网罩材质：金属网； 8.扩散角度：垂直≤20°，水平≥120°； 9.安装孔：不少于10个M6； 10.安装系统：支持可调角度安装支架或窄墙距安装互换； 11.颜色：不少于黑色、白色两种颜色可选； 12.连接方式：压线端子； 13.尺寸（高×宽×深）：≤530x98x153mm； | 台 | 2 |  |
| 10 | 多媒体主机 | 1.不低于ARM11 1GHZ CPU，不低于1G内存，不低于2G Flash闪存； 2.需支持SSL加密技术；支持SNMP，内置防火墙； 3.需内置WEB SERVER，支持楼控协议MODBUS，BACNET等； 4.需支持IPAD、ANDROID C/S控制模式； 5.需支持受控设备双向实时状态反馈功能及WIFI视频回放； 6.需支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； 7.支持NET总线技术, 可扩充不低于1000个网络设备； 8.▲具有不少于8路独立可编程RS-232/422/485控制接口；（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 9.▲具有不少于8路弱电继电器接口；（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 10.▲具有不少于8路红外接口；（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 11.▲具有不少于8路数字输入/输出IO接口；（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章） 12.需支持USB2.0和以太网编程通讯； 13.应提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 14.内建网络接口，支持网络级联，支持IOS、android、传统射频触屏手持终端，通过wifi与主机通讯； 15.需支持时间轴多线程事件功能，应用于展示互动； 16.需支持系统自动云诊断、云备份、云恢复；系统支持主机自备份功能； | 台 | 1 | 核心设备 |
| 11 | 4K 88HDMI固定式矩阵 | 1.支持8路HDMI输入到8路HDMI输出无缝快速切换，带3.5模拟音频输出口，对应8路HDMI输出； 2.支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz； 3.输入输出色彩空间支持RGB, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 4.输入内置7种EDID，3840x2160@30Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 5.输入兼容DVI / HDMI信号； 6.第一路输入输出支持CEC控制； 7.默认9种输出分辨率可选； 8.输出信号格式支持HDMI、DVI； 9.支持断电记忆功能； 10.支持HDMI接口连续热拔插； 11.支持待机，低功耗候命； 12.支持双向串口控制、按键、RJ45控制； 13.前面板带LCD屏显示； 14.1U高度19英寸标准机柜安装机箱。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 嵌墙式8键面板 | 1.采用NXP系列单片机； 2.按键均可以通过控制流程可视化开发软件进行任意编程使用； 3.内置按键指示灯及扬声器； 4. ▲按键数量：8个可编程电容触控按键；（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 5.支持485或232接口，接口数量≥1 | 个 | 2 | 前后各1个 |
| 13 | 灯光控制管理器 | 1.8通道电源开关，最大电流值16A，单路最大负载3200W；独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 2.提供1路NET网络控制接口； 3.提供1路RS-485接口； 4.可同时对多台继电器实现通信控制； 5.支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 6.具备手动强制开关，可脱离主机手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 | 台 | 2 | 黑板灯、分区控制 |
| 14 | 电子班牌 | 1.屏幕参数：屏幕尺寸：13.3寸；屏幕规格：原装A+屏；屏幕比例 16：9；物理分辨率：1920*1080； 2.触摸参数：投射式电容触摸技术；触摸点数：10点； 控制系统：内置专用安卓显控主板，安卓11以上系统版本，不低于四核CPU，频率1.8GHz，DDR4-2G内存，EMMC-16G存储； 3.外置接口：USB*1、DC输入*1、RJ45*1网卡，同时支持WIFI和BT传输、前置200W高清摄像头，内置IC读卡器，RS485、门禁控制接口； ▲4.支持刷校园卡功能，读取学校最新的IC校园卡，读取的卡号内容需要和学校管理平台上一致，实现门禁开门和考勤签到； ▲5.支持人脸识别签到和开门：采用本地识别运算，机器视觉模块有较强计算能力，本地完成头像获取，本地完成头像预处理与特征提取，可有效减少网络带宽与服务器计算力的资源占用； 6.外观材质：铝合金材质+优质钣金、两侧带状态指示灯，支持七种以上状态灯切换，常规包括上课中，空闲中、等待中、维修中等多种颜色状态切换； 7.外观颜色：银/黑色机身； 8.散热方式：无风扇整体机身散热； 9.安装方式：壁挂/嵌入等多种安装方式，标配壁挂安装支架； 10.支持POE供电； 11.终端需要提供国家强制3C认证证书。 12.终端需要提供国家节能产品认证证书。 | 台 | 1 | 核心设备 |
| 15 | 电子班牌管理授权 | 1.首页UI界面可根据甲方需求进行定制； ▲2.至少覆盖但不限于以下应用场景： （1）教学场景模式：支持课堂信息统一推送、课程表联动及过程状态可视化。 （2）学术活动模式：支持大规模讲座/讲习场景下的跨区域同步显示与互动接入。 （3）会议应用模式：具备多终端协作与内容共享机制，支持临时授权及权限分配。 （4）考试管控模式：支持考务信息精准下发、异常监控与全流程数据留痕。 （5）应急指令模式：具备多级优先级策略，确保紧急广播指令在全域内的即时覆盖。 3.客户端展示页面至少包括以下信息： （1）显示学校名称，学校logo，当日课程表，显示教室名称，天气信息等，默认显示今日课程表，点击后显示完整的课程表，一周内每天的课程安排； （2）显示每节课的学生考勤信息，包括应到人数、实到人数； （3）显示最新的通知包括学校通知、公告、点击通知列表中的单条通知可以查看到该通知的完整信息； （4）显示最新的校园风采，点击后按时间轴显示最新的校园风采图片，支持滑动查看历史记录； （5）可在门牌一体化终端实时查看当前空间教室课表安排； （6）支持扫描二维码预定：通过扫描二维码快速进入空间预约与显示界面：支持查阅空间使用预定情况； 4.至少支持以下三种智能签到方式： （1）刷卡签到、（2）刷脸签到、（3）扫码签到、签到数据实时上传至系统后台，可与管理平台对接，生成考勤报告，实时展示签到情况与课程内容简介； ▲5.需具备本班级设备与环境异常信息采集及远程上报功能 ，实现一键触发维修申请并自动关联至后台运维工单系统，能够实现常规报修项维护，报修后可在后台分配维修人员、维修完成后支持评价功能，实现报修运维功能闭环； 6.具备学校校牌功能：（1）支持查看学校的校车班次时刻表、食堂一周菜单查询。（2）地图引导功能：支持查看校园平面布局图和教学楼介绍； | 个 | 1 |  |
| 16 | 读卡器 | 非接触式IC读卡器/MIFARE ONE卡/卡感应距离35mm/通讯接口支持RS485/RS232/TTL | 个 | 1 |  |
| 17 | 门锁 | 1.支持断电开锁； 2.单门最大拉力≥280kg； 3. 锁体外壳采用阳极硬化电镀工艺，吸板电镀锌工艺处理，防腐蚀，强吸力； 4. 工作电压采用12v 直流，电流≤340ma； 5. 工作温度：满足-10~55℃； 6. 锁体具备LED 状态指示灯，显示工作状态。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 出门按钮 | 86型出门按钮/阻燃材料 | 个 | 1 |  |
| 19 | 门禁控制器 | 1.四门控制器/可存储注册卡：单门100万/可存储记录数： 10000个 2.1个火警输入接口、4路门磁检测接口、1路联动输出控制接口 3.支持常开锁、常闭锁，开锁继电器0.1-60s内可调 4.支持TCP/IP通信、RS485通信 | 个 | 1 |  |
| 20 | 时钟 | 1.▲p2全彩LED显示屏，显示时钟、日历、信息发布文字、图片和视频；提供彩页资料或官网截图； 2.LED点间距≤2mm；时钟尺寸≥660mm*180mm； 3.ROM≥8GB,RAM≥1GB；支持65536级灰度；60Hz 帧频输出； 4.具备正计时、倒计时、霓虹、动画字功能； 5.可集中管控。时钟准确度、开关状态、网络通断均可集中监测；可定时开关机；提供彩页资料或官网截图； 6.可设置四种定时任务：定时校时、刷新传感器数据、检查屏幕状态、检查传感器状态； 7.支持对接录播系统，录播开始时钟同步显示：正在录制中，正计时或倒计时提示录播时间；提供彩页资料或官网截图； 8.时钟基于NTP协议，自主从NTP服务器自动校时，实现所有时钟的时间同步与准确； 9.盐雾测试指标合格（抗腐蚀），提供彩页资料或官网截图； 10.走时精度:偏差<0.2s/天，工作环境温度:-10℃~+65℃； 11. 支持后台统一管理，后台系统采用WEB管理界面，可远程添加时钟，对添加的时钟进行数据管理和更新；可以对时钟进行分组分类管理；提供彩页资料或官网截图； 12. ▲支持后台远程批量/单一/定时控制时钟开关、重启、校时、在线状态等操作；提供彩页资料或官网截图； | 个 | 1 |  |
| 21 | 交换机 24口 | 1.交换容量330Gbps，转发性能100Mpps 2.24个GE端口，4个万兆SFP+口 | 台 | 1 |  |
| 22 | 无线AP | 1.三射频设计,802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式; 2.1个100/1000M/2.5G电口，1个10M/100M/1000M电口; 3.支持WIFI 6协议/整机5GHz射频空间流6流，2.4GHz射频空间流4流 | 台 | 1 |  |
| 23 | 万兆单模光模块 | SFP-XG-LX-SM1310-D SFP+ 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |  |
| 24 | 室内单模光缆 | 1.单模室内6 芯紧套光缆（OS2）； 2. 产品符合：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC11801-1 等标准； 3. 用于建筑物内主干和水平子系统的布放，满足光纤信息传输需求。室内紧套光缆是由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用；光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力；具有重量轻、直径小、弯曲性能好等特点； 4. 护套：PVC 或LSZH，黄色； 5.光纤等级：9/125μm（OS2、G.652D、B1.3）； 6. 光纤芯数：6 芯； 7. 衰减系数（dB/Km）：≤0.4@1310nm,≤0.3@1550nm； 8. 允许压扁力长期/短期：200/1000N； 9. 最小弯曲半径动态/静态：20D/10D使用温度：-20℃~+60℃； | 米 | 100 |  |
| 25 | 网课终端 | 1.具备至少 1 路 HDMI 输入接口、1 路 HDMI 输出接口，分辨率最大支持 4K； 2.具有采集教室 PPT 信号功能； 3.音频支持 1 路 HDMI 输入 、1 路 LINE IN3.5 立体声、双声道输入；1 路 HDMI OUT 立体声、双声道输出； 4.支持音视频同步传输，支持双声道、立体声； 5.▲支持通过 UVC 接口模拟 USBCamera 接入网上视频会议软件（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 6.支持H.265/H.264 的编码格式，最大支持1920×1200，支持 1~30fps 范围设置； 7.▲支持 8 路 RTMP 推流（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 8.支持 64Kbps～8Mbps 的视频编码码率； 9.支持 G.711a、G.711u、G.722、ADPCM、AAC-LC自适应音频编码格式； 10.支持 AEC 回声抵消功能，在语音对讲时可抵消回声影响； 11.支持对合成画面进行静音、音量调节、全屏展示等操作； 12.▲支持快速画面布局，可设置为单画面、等分双画面、大小双画面。（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 支持接入已有在线听课督导系统，根据课表实现直 播和课后回放，须提供对接方案或成功案例。 | 台 | 1 | 核心设备 |
| 26 | 智能混音主机 | 1.集成自动降噪技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 2.6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 3.3路Line-IN输入,分别为：录播输入，课件输入，无线麦输入； 4.3路Line-OUT输出，具体定义为：1.远程输出、2.录音、3.输出至音箱； 5.6路平衡输入可做16段EQ处理； 6.两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 7.智能混音功能，保证音质清晰干净； 8.NOMA：功能根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 9.回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； | 台 | 1 | 核心设备 |
| 27 | 云录播教师跟踪摄像机 | 1.采用逐行扫描模式，内置≥3 倍光学变焦镜头，有效 像素≥800 万； 2.图像分辨率≥3840*2160，帧率 30fps； 3.支持 G.711a、G.722、AACLC 等多种音频编码格式； 4.设备支持视频编码格式 H.264(Baseline/Main/High Profile)、H265(Main Profile)； 5.支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、 数字降噪； 6.▲支持采集降噪，降噪等级 0、1、2、3 四级可选（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 7.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成 对象跟踪捕捉； 8.▲支持智能识别教师行为:（1）教师所在区域(讲台 区域，学生区域，PPT 区域，板书区域)、（2）教师上 下讲台行为、（3）教室进出各区域行为、（4）教师走动 行为、（5）讲台目标丢失行为（需提供经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标产品制造商公章）； 支持网络接口：RJ45 接口≥1，100/1000M 自适应 | 台 | 1 | 核心设备 |
| 28 | 监控接入授权 | 视频流接入平台授权 | 个 | 6 |  |
| 29 | 4K 双目智能学生跟踪摄像机 | 1.2 倍光学变焦、4.4mm~52.8mm 自动对焦镜头，搭配 1/2.5 英寸、851 万像素逐行扫描 CMOS 传感器； 2.支持 H.265/H.264/MJPEG 视频编码； 3.支持 4 路码流同时输出； 4.最高支持3840×2160@30fps 4K 超高清实时图像，具备自动聚焦、3D 数字降噪、背光补偿功能； 5.内置 AI 智能跟踪算法，云台水平 ±170°、垂直 ±30° 转动； 6.支持 HDMI、3G-SDI、USB； 7.提供全景、特写双画面视频源，满足教育录播、跟踪场景使用。含摄像机3A电源 | 台 | 1 | 核心设备 |
| 30 | 教室接入授权 | 教室接入录播平台授权 | 个 | 1 |  |
| 31 | 分组桌椅 | 8人桌椅：每组不少于8人；不少于4组； 课桌： 1、基材：选用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于5mg/100g标准要求； 2、饰面：采用防火板饰面； 3、封边：优质同色木纹PVC(厚度2.0mm或更优)封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理； 4、桌腿：采用直径≥32mm，壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后，用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏； 5、功能：桌子可对折叠堆放，桌脚带轮选用锁定脚轮，所有脚轮均可调节自由高度5-10mm，来适应不平稳的地面。 椅子： 1、椅背及椅座：采用环保的聚丙烯（PP5）材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100％可回收利用，符合人体工学设计。椅背要求结构加强，防止椅背断裂； 2、框架：焊接构件，主要构成为直径≥11mm实心钢线材弯曲成形。一个宽度≥5mm，增加支撑强度。承重不小于350公斤； 3、功能要求：椅座含软包坐垫，颜色满足可多选。 4、可选配活动轮或固定脚。 桌椅需提供产品图片 | 套 | 4 |  |
| 32 | 装修 | 根据学校提供的教室情况，对教室进行环境改造：集成吊顶（含灯具改造和安装），地板改造；根据功能设计对电路、管线重新规划；灯光需分区控制开关；装饰材料要保证声音效果；装修改造方案需甲方认可后实行。 | 批 | 1 |  |
| 33 | 录播平台 | 利旧 |  |  |  |
| 34 | 超星对接 | 录播视频对接超星平台 |  |  |  |
| 35 | 空间管理平台 | 平台管理功能：空间管理系统应包括高校教学管理、学生考勤、课堂信息发布与校园文化建设等多功能信息化平台，融合智能终端、移动应用与数据平台，能够实现教学信息化、管理数字化、校园智能化的目标。适用于教学楼教室、会议室、公共区域等场所的智慧化管理。 1.基础管理：基础设置模块具有学校信息管理，对学校、学年、学期、院系、专业、科目、教室等信息进行新增、编辑、删除操作； 2.设备管理：支持教室门牌一体机终端的定时开关机、设备状态、客户端版本升级、音量等远程控制，支持设备绑定教室名称； 3.能够提供多终端接入方式，适应不同使用场景：PC端、移动客户端、空间管理终端； ▲4.核心功能应包括： （1）教学管理类功能：课程信息及会议安排显示、教学进度、资源内容展示、教室管理与使用排程； （2）通知公告与文化建设：班级/院系信息发布、学生活动展示、智慧校园宣传板块； （3）统计分析：考勤统计、签到数据汇总、教师教学数据分析、教室使用效率分析； （4）服务管理：一键呼叫/紧急事件通知、服务维护中心接入、管理权限分级设置； ▲5.平台需具备空间资源预约与分级审核功能，审核层级不低于3级，实现对教室、会议室等场所的可视化预定、审批及使用状态管理： 6、支持扫描二维码预定：通过扫描二维码快速进入空间预约与显示界面：支持本地查阅空间使用预定情况，支持本地预约空间 ▲7.教室预约管理功能应包括： （1）教室管理：对教室名称、所在位置、容纳人数、教室配置、教室类型进行维护和管理； （2）教室预定：同步课表后对空闲时间的班级进行会议或者讲座预定，检索到满足需求的教室后进行预定，输入预定主题、预定时间段、参会班级或者参会人等必要信息，支持上传附件； （3）预定通知：支持预定信息通过企业微信移动端、短信、邮件等多种渠道提醒； （4）预定审核：支持按教室是否需要预定审核和预定人员是否需要审核2种审核维度自由组合，管理员对预定审核机制灵活控制，方便调整； （5）预定规则设置：支持自定义教室可提前预约天数，每次预定的时长单位，可以固定也可以自由设置预定时间段； （6）预定统计：支持预定数据统计服务功能，多维度展示教室预定信息统计分析，按教室、学生、班级等条件计算教室的预订率、频次、数据排行，支持数据导出； 8.考勤签到：支持通过企业微信扫码教室门牌上的签到二维码签到，也可以刷卡签到和刷脸签到； 9.天气中心：支持同时提供多个地区的天气信息，门牌一体化终端实时显示今日及未来三天的天气信息； 10.信息发布：平台实现多媒体信息发布功能结合，在空闲状态可播放视频、图片等宣传画面等；根据需求可定制分屏播放和发布紧急特发情况或者有重大事件通知，各院系专家讲座排期和校车班次时刻表、食堂一周菜单查询。 11.管理平台需具备统一信息发布与分级推送功能，实现多终端内容的集中编排、定向投放及全校范围内的同步更新； ▲12.管理系统采用B/S架构，支持Windows或者Linux跨平台部署，采用MySQL或者国产化达梦数据库，海量数据存储，支持私有化部署、广域网使用，保障系统中的师生信息、课表信息、预约记录、附件内容等信息安全不泄露； 13.管理系统支持支持但不限于用LDAP、OAUTH、CAS等认证方式实现SSO单点登录； ▲14.系统支持用户强密码规则，可设置密码长度、复杂程度包括大小写、数字、特殊字符组合，可设置密码有效期等安全做保障； ▲15.系统支持账户冻结功能，登录密码错误5次冻结账号登录，保障系统登录安全，防止登录攻击及机器人攻击。系统不开放注册账号，只能管理员添加账号或者第三方系统同步，保障系统账号安全； 16.系统支持数据库定期备份，支持防SQL注入，使用ORM框架过滤非法SQL语句,用户可自己对数据库设置定时备份，在服务器宕机或者重装系统后可以进行数据恢复； ▲17.管理系统支持国产化平台部署，至少通过银河麒麟高级和统信服务器操作系统和统信服务器操作系统（兆芯版、海光版）官方适配认证证书； ▲18.移动端管理软件支持与学校企业微信对接，移动端嵌入企微工作台中，支持扫描二维码预定：通过扫描二维码快速进入空间预约与显示界面： 预定通知：支持预定信息通过企业微信移动端提醒； 预定规则设置：支持自定义教室可提前预约天数，每次预定的最小时长和最大时长可后台自定义设置； 预定签到：支持扫码教室班牌上的签到二维码签到； ▲19.课表冲突预警功能，当预约的会议课表被教务课表冲突覆盖后，需要通过企业微信给原预定人和参会人发送取消会议通知； 20.远程开门：支持远程控制教室门禁，实现远程开门功能； 21.报修功能：支持在移动端上进行教室报修，报修任务分配和报修结果处理以及报修评价等功能； | 套 | 1 | 需与已有云录播平台、教务系统、一卡通平台对接 |
| 36 | 空间管理及信息发布服务器 |  | 台 | 1 | 甲供 |
| 37 | 人脸边缘计算服务器 |  | 台 | 1 | 甲供 |

3、项目地点：东华大学松江校区

4、交货和项目验收

合同正式签订后一个月内完成设备交货和教室的装修改造以及设备安装和调试。

5、售后服务

7*24小时电话响应；设备故障一小时之内现场处置；

所有设备质保5年。

6、付款方式

合同签订后预付30%货款；安装完毕验收通过后凭正规发票付清全款。